Eléments de réponses aux questions posées sur le DAO Fourniture de kit d'accouchement propre PROC-2026-0342

La liste des articles mentionne « Compresse de gaze (4 paquets) ».

Pourriez-vous nous préciser si cette exigence correspond à :

•            quatre compresses de gaze stériles individuelles, ou

•            quatre paquets de compresses de gaze stériles (qui font 40 compresses individuelles)

Réponse : C’est 4 paquets de compresses de gaze stériles individuelle

Nous vous prions de bien vouloir préciser les spécifications techniques des articles composant le kit, notamment :

1.    Drap de lit en coton : dimensions, quantité

Réponse : 1 Drap par Kits, dimension : 180 × 290 cm

2.    Savon : poids (g), type ; Carton ou morceau

Réponse :  Poids :  300 à 500 g, savon industrielle , 1 Morceau

3.    Alèze jetable pour bébé : dimensions et qualité

Dimension :  alèse jetable 60 × 90 cm de qualité standard à haute absorption (60–80 g/m²)

4.    Alèze jetable pour maman : dimensions et qualité.

Réponse

 Dimension : 60 × 90 cm minimum

 Qualité : haute absorption ou hospitalière

 Grammage : 60 à 90 g/m²

 Capacité d'absorption : ≥ 1 200 ml

5.    Masques jetables : type (chirurgical ou autre)

Réponse : Masque chirurgical jetable

6.    Lames de bistouri : numéro et stérilité.

Réponse : N° 10 en version stérile à usage unique.

7.    Boules de coton : poids ou quantité par sachet.

Réponse : Boules de coton médical hydrophile, 200 g par sachet ,100 % coton, de couleur blanche, très absorbantes, adaptées aux soins médicaux et d'hygiène.

8.    Couches adultes : taille

Réponse : Une Couche adulte jetable, unisexe, avec barrières antifuites, voile intérieur doux, taille M/L/XL au choix, capacité d'absorption ≥ 2 000 ml,

9. Les kits proposés doivent respecter les normes en vigueur et être validés officiellement par le Ministère de la Santé du Mali.

Réponse : Le document de validation doit être envoyé avec l’offre

10 Ne dispose pas du kit tel que demandé, mais nous pourrions vous proposer notre propre kit d'accouchement :

Réponse : oui, s’il est validé par le Ministère de la Santé du Mali.